Experimento P-20

Física

Circuitos y Resistencia en Serie

Objetivo

- Aprender acerca del comportamiento de la corriente al usar diferentes resistores en un circuito.

- Medir la corriente de resistores en serie.

Equipo

- Sensor de Corriente NeuLog

- PC y módulo USB

Materiales

- Equipo de electricidad:

- Tablero de Circuitos

- Fuente de poder de 6 V con 2 baterías tipo D  de 1.5 V

- Interruptor de palanca

- 2 puentes

- Un cable rojo de 300 mm de largo

- Un cable negro de 300 mm de largo

- Resistencia montada 10 Ω

- Resistencia montada 47 Ω

Discusión

La ley de Ohm se aplica a los circuitos eléctricos; establece que la corriente a través de un conductor entre dos puntos, es directamente proporcional a la diferencia de potencial (también conocida como caída de voltaje) o de voltaje entre los dos puntos, e inversamente proporcional a la resistencia entre ellos.

La ecuación matemática que describe esta relación es:

Donde V es la diferencia de potencial medida a través de la resistencia expresada en unidades de voltios; I es la corriente a través de la resistencia expresada en unidades de amperes y R es la resistencia del conductor expresada en unidades de ohms.

Esta ley fue llamada así después que el físico alemán George Ohm (1787-1854), publicó en 1827 un tratado donde describió las mediciones de voltaje y corriente aplicadas a través de circuitos eléctricos simples que contenían cables de diversas longitudes.

La ley de Ohm es una ecuación extremadamente útil en el campo de la ingeniería eléctrica/electrónica debido a que describe cómo el voltaje, la corriente y la resistencia están interrelacionados en un nivel "macroscópico", es decir comúnmente como elementos en un circuito eléctrico.

En este experimento estudiaremos la dependencia de la corriente sobre diferentes resistores y resistores en serie, al aplicar un voltaje constante y midiendo la corriente en el circuito.

Procedimiento

Configuración del Experimento

- Arme el circuito como se muestra en la fotografía anterior usando los elementos del equipo de electricidad. Coloque sobre el tablero un resistor de 10 ohm y un resistor de 47 ohm en serie, un interruptor de palanca y un puente, como se muestra en la fotografía.

- Conecte el sensor de corriente  al tablero - el cable negro al lado del signo “-“ a un lado del tablero y el cable rojo al lado del negro como se muestra en la fotografía.

- Conecte la fuente de poder al tablero: conecte un cable rojo libre al  "+" y un cable negro libre al "-" en el centro del tablero.

- La fuente de poder en este caso es una hilera de 2 baterías, conecte el otro extremo del cable rojo al "+" cerca de la primera batería y el otro extremo del cable negro a 3 V cerca de la segunda batería. Deje el interruptor abierto.

Configuración del Sensor

- Conecte módulo USB  a la computadora.

- Conecte el sensor de corriente   al módulo USB.

- Regrese al software NeuLog. Haga clic en el ícono para cargar la configuración del experimento. Esto configura la tabla de datos.

Prueba y mediciones

- Para aplicar 3 voltios, cierre el interruptor.

- Haga clic en el ícono Medición única  para medir la corriente generada al aplicar 3 voltios a ambos resistores: 10 + 47 ohms.

- Escriba el valor de la corriente en su tabla.

- Deje el resistor de 10 ohm, remueva el resistor de 47 ohm y coloque un puente en su lugar. Haga clic nuevamente en el ícono Medición única .

- Escriba el valor de la corriente en su tabla.

- Cambie el resistor de 10 ohm por el de 47 ohm. Haga clic nuevamente en el ícono  Medición única .

- Escriba el valor de la corriente en su tabla.

- Desconecte las baterías.

- Tabla de datos:

| Resistencia (Ohm) | Corriente (Amperes) [I] |
| --- | --- |
| 10 + 47 |  |
| 10 |  |
| 47 |  |

Preguntas de Resumen

- ¿Qué podemos concluir a partir de las mediciones? ¿Cómo afectan los resistores la corriente?

- ¿Cuál es la relación matemática entre resistencia y corriente?

- ¿Cuál es la relación entre los resistores en serie y la corriente en un circuito?